CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA DEL VALLE DEL CAUTO, PROVINCIA HOLGUÍN, CUBA.

HYDROGEOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE VALLEY OF THE CAUTO, PROVINCE HOLGUÍN, CUBA.

Ing. Yumisleidys Sánchez Sánchez(1), Dr. Constantino de Miguel Fernández(1), Ing. Sylvain Rochenel(1)

(1) Departamento de Geología. Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa. S/N Las Coloradas Moa. Holguín. Cuba. C.P. 83329, Teléfono: 53-0124-60-8190, E-mail: ysanchezs@ismm.edu.cu; cdemiguel@ismm.edu.cu; srochenel2001@yahoo.fr

RESUMEN

La complejidad geólogo-hidrogeológica del Valle del Cauto demanda el establecimiento de las características hidrogeológicas e hidroquímicas de las aguas subterráneas presentes, lo cual permite una mejor planificación del empleo de sus reservas ante el déficit del vital líquido. A partir de la confección de una base de datos, con valores promedios de distintos parámetros hidrogeológicos y coordenadas de pozos perforados por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, entre los años 1963 y 2006, se obtuvo un catálogo de mapas a escala 1: 250 000, mediante el uso del software Didger 3 y el programa Surfer (v: 8.01, 9.0). Mapas de: Profundidad de yacencia de las aguas subterráneas, Hidroisohipsas, Trasmisividad y Caudal Específico; y auxiliándonos del Mapa Geológico Digital de la Provincia de Holguín a escala 1: 100 000 (2002), Mapa Geológico de Cuba a escala 1:250 000 (1988), Léxico Estratigráfico (1994) y Mapa de regionalización hidrogeológica de la provincia de Holguín, permitieron caracterizar hidrogeológicamente al área. Determinamos la existencia de una complejidad geológica que provoca diversidad en las propiedades de trasmisividad y permeabilidad del acuífero, presentando irregularidad en las profundidades de yacencia de estas, relacionadas a su vez con la potencia acuífera, donde la tendencia del flujo de las  aguas subterráneas  es principalmente con dirección Noreste-Suroeste, diferenciándose con claridad las zonas de alimentación y descarga que rige al sector estudiado. Se caracterizan los principales tramos perspectivos existentes para la explotación de aguas subterráneas.

Palabras claves

Aguas subterráneas; caudal específico; dirección del flujo; permeabilidad;  trasmisividad

ABSTRACT

The complexity geologist-hydrogeology of the Valley of the Cauto demand the establishment of the characteristic general hydrogeology´s and hydrochemical of the waters underground present, that which allows a better planning of the employment of their reservations before the  deficit of the vital liquid. Starting from the making of a database with values averages of different parameters hydrogeologic and coordinated of wells perforated by the National Institute of Hydraulic Resources, among the years 1963 and 2006, a catalog of maps was obtained to scale 1: 250 000, by means of the use of the software Didger 3 and the program Surfer (v: 8.01, 9.0). Maps of: Depth of lie of the underground waters, Hidroisohype, Transmissivity, Specific Flow, etcetera; and aiding us of the Digital Geologic Map of the County from Holguín to scale 1: 100 000 (2002), Geologic map of Cuba to scale 1:250 000 (1988), Stratigraphic Lexicon (1994) and Map of regionalization hydrogeological of the county of Holguín, they allowed to characterize hydrogeology to the area. We determine the existence of a geologic complexity that causes diversity in the transmissivity properties and permeability of the aquifer, presenting irregularity in the depths of lie of these, related in turn with the aquifer power, where the tendency of the flows of the underground waters different three mean areas caused by the feeding areas that it occupies them.

Key words

Groundwaters; specific flow; address of flow; permeability; transmissivity

INTRODUCCIÓN

Las aguas subterráneas se utilizan como fuente de abasto a objetivos económicos y sociales, y por ello requieren de un exhaustivo estudio hidrogeológico. De esta manera, se le concede vital atención a las 9 cuencas hidrográficas de mayor interés en nuestro país. Dentro de ellas, enfatizaremos en una parte de la Cuenca del Cauto (mayor extensión nacional, 954 018 km2), precisamente el área que comprende la provincia de Holguín, denominada Valle del Cauto, debido a la problemática existente de un insuficiente conocimiento de sus características hidrogeológicas. La misma se extiende por 2188 km2 en el oriente cubano (Figura 1), que al ser establecidas las características hidrogeológicas de sus aguas subterráneas, facilitarían la regionalización del territorio.

Abundan datos hidrogeológicos de la cuenca, sin embargo, son escasos los relativos al valle en específico. Evaluaciones preliminares de cuencas y reservas de aguas subterráneas (Sarsembaer 1983) y estudios hidrogeológicos e hidroquímicos de áreas para abastecer industrias (Lloréns 1984) han contribuido al conocimiento de la hidrogeología de parte de nuestro sector de estudio.  Investigaciones sobre  recursos hídricos y suelos de las provincias orientales realizadas en 1986 (Colectivo de autores 1986) aportaron alguna información hidrogeológica de la zona, aunque los mapas no reflejan con suficiente precisión la realidad hidrogeológica del Valle del Cauto debido a que las normas aplicadas eran válidas para grandes territorios y no consideraban la variabilidad geológica existente a pequeñas distancias.

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio.

Posteriormente se realizaron nuevas investigaciones que evalúan las reservas de explotación de las  aguas subterráneas del Valle del  Cauto (de Miguel 1986), otras que se dirigen al mejoramiento de suelos considerando metodologías para la calidad del riego (Bazán 1988), en muchos casos considerando tramos del valle (Guerra 1990). Existen estudios que son aplicados a sistemas de riego, como en el municipio Urbano Noris (Fernández 1990), y fueron establecidas las estructuras hidrogeológicas, los límites de las cuencas, tramos y zonas hidrogeológicas existentes en la provincia (de Miguel 1992).

Parámetros climáticos fueron evaluados por Maximova para la desalinización del valle (1992). Se hace un estudio hidrogeológico para argumentar un sistema de drenaje y desalinización, profundizando en las características de alimentación y drenaje de las aguas subterráneas y se establecen, por primera vez, las características de ascensos capilares de las aguas subterráneas a través de la cubierta arcillosa del territorio (de Miguel 1993); diseñándose un esquema de drenaje hacia el Sur de la provincia Holguín (Forte 1993).

Se describen las litologías de los acuíferos presentes en la provincia Holguín, que permitió regionalizarla hidrogeológicamente por estructuras hidrogeológicas, evaluando recursos y reservas de los yacimientos y tramos presentes (de Miguel 1996, de Miguel & Vázquez-Taset 2005).

Estudios hidrogeológicos han sido realizados para abastecer de aguas con la calidad requerida a industrias (Blanco & Lloréns 2002, Lloréns & Hidalgo 2004, Blanco & Díaz 2005) y población (Lloréns 2004, Lloréns & Morales 2009).

Contexto geológico e hidrogeológico del Valle del Cauto

El Valle del  Cauto (Figura 2) está constituido por las siguientes formaciones geológicas: Hatico (P1) con bloques de serpentinitas, calizas e intercalaciones de tobas; Vigía (P1-2) de areniscas, tobas y margas; Río Jaqüeyes (N2-N5) lutitas, limolitas, arenas y gravas polimícticas arcillosas o carbonatadas, margas fosilíferas alternando con calizas biodetrícticas o biohérmicas, calacrenitas y arcillas; Charco Redondo (P2) con calizas; Pedernales (P3) compuesta por conglomerados; Camazán (P3-N11) que contiene calizas, calizas arcillosas, arcillas y margas; Camazán-facies arcillosas (N12) de calizas arcillosas y margas; Cauto(Q2-3 m-al) de arcillas, arcillas arenosas, arenas arcillosas, arenas y guijarros con intercalaciones de limo, gravas y gravas guijarrosas.

Las aguas subterráneas en esta cuenca son de grietas, cavernas y poros, predominando las aguas freáticas, aunque en áreas considerables existen aguas artesianas, principalmente en áreas de desarrollo de las formaciones Camazán,  y Cauto, donde las rocas acuíferas se acuñan bajo estratos arcillosos o de margas y donde en la parte superior del corte, existen estratos con potencias considerables de arcillas y otras rocas de matriz arcillosa.

Escala 1:250 000

Leyenda

Figura 2. Mapa geológico esquemático del Valle del Cauto (Colectivo de autores 2002).

Las aguas subterráneas en esta cuenca son de grietas, cavernas y poros, predominando las aguas freáticas, aunque en áreas considerables existen aguas artesianas, principalmente en áreas de desarrollo de las formaciones Camazán,  y Cauto, donde las rocas acuíferas se acuñan bajo estratos arcillosos o de margas y donde en la parte superior del corte, existen estratos con potencias considerables de arcillas y otras rocas de matriz arcillosa.

MATERIALES Y MÉTODOS

Como materiales fueron utilizados los mapas derivados de las investigaciones del autor de Miguel, realizadas en 1996, así como, los resultados de análisis químicos y parámetros hidrogeológicos de las 10 tablas de quimismo según hojas cartográficas que pertenecen al área.

Las acciones realizadas en la investigación se enmarcan bajo la consideración de tres etapas en la metodología que tradicionalmente se emplea en este tipo de estudios. De esta manera, se efectuó la recopilación y análisis de la información geólogo – hidrogeológica existente, que posteriormente fue objeto de procesamiento, creándose una base de datos que facilitó la posterior generación de los distintos mapas hidrogeológicos (Mapas de Profundidad de yacencia de aguas subterráneas, Hidroisohipsas, Trasmisividad y Caudal específico); y por último, se realizó la interpretación de los resultados.

- Para la obtención de las versiones digitales de dichos mapas, se consideraron las herramientas que brindan el software Didger.exe (versión 3) y el programa Surfer (versiones 8.01 y 9.0), interpretándose finalmente los mapas resultantes, con el propósito de revelar nuevas informaciones hidrogeológicas del Valle del Cauto. Esta última etapa se realizó con apoyo del Mapa Geológico Digital de la Provincia de Holguín, a escala 1: 100 000 (Colectivo de autores 2002), el Mapa Geológico de Cuba a escala 1:250 000 (Albear et al 1988) y su Léxico Estratigráfico (Colectivo de autores 1994). Para la elaboración de los mapas hidrogeológicos se procesaron datos de un gran número de pozos (163 a 225), los cuales fueron representados a escala  1: 250 000.

El mapa de Regionalización hidrogeológica de la provincia se reinterpretó con el objetivo de establecer los principales yacimientos de aguas subterráneas que se encuentran en el área de estudio, como parte de todo el territorio provincial, realizándose una caracterización del comportamiento de los parámetros que representan en el caso que nos ocupa, la hidrogeología del sector.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Mapa de Profundidad de yacencia de las aguas subterráneas

El mapa de profundidad de yacencia de las aguas subterráneas reviste gran importancia desde el punto de vista hidrogeológico, ya que el mismo condiciona la mayor o menor posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas e indica los métodos más adecuados que deben emplearse tanto para su investigación como para su utilización, basándose en el comportamiento de otros parámetros, como la Mineralización, el Índice de Salinidad Marina, Quimismo, etc., en dependencia del propósito de la investigación.

Se establecieron 4 rangos de profundidad de yacencia para las aguas subterráneas del Valle del Cauto (Figura 3), donde los menores valores se encuentran por debajo de los 5 m, coincidiendo con zonas de bajo relieve, intervalos de 5-10m, 10-20m y finalmente, las zonas más elevadas con aguas subterráneas que superan los 20 m de profundidad de yacencia.

Figura 3. Mapa de Profundidad de yacencia de las aguas subterráneas, sector Valle del Cauto.

Resultado del análisis de la distribución de la profundidad de yacencia y la comparación con los mapas Esquemático Geológico y de Zonación Hidrogeológica de la provincia Holguín (Figuras 2 y 7), se concentran al Centro-Noroeste aquellas que yacen más cerca de la superficie, resultando las más susceptibles a la contaminación (si son freáticas) en las formaciones Cauto, Camazán – Facies arcillosa y carbonatada, y en menor medida en las formaciones Hatico y Vigía. Estas representan depósitos aluviales, arcillas carbonatadas, margas, calizas cavernosas, olistostromas de sedimentos caóticos tectono-sedimentarios con olistolitos, serpentinitas y areniscas, respectivamente, en los tramos Cabezuela, Arroyo Blanco y Cacocum. También se distribuyen puntualmente al Sureste del sector, cercanos al yacimiento Coto.

Profundidades intermedias (5-10m) se distribuyen irregularmente por toda el área, bordeando las de menos profundidad al Noreste, Noroeste, Centro y Sureste, asociadas a formaciones geológicas sedimentarias principalmente, del desarrollo neoplatafórmico y depósitos cuaternarios. Mayores profundidades de yacencia se visualizan con más preponderancia al Noreste y Sureste del valle, relacionadas al tramo La Felicia, en las formaciones Cauto y Camazán – facies arcillosa y carbonatada, y en una pequeña franja de la Fm. Hatico. Sin embargo, se observa que al Noreste pueden yacer incluso a más de 30m de profundidad, como ejemplo del yacimiento La Barrigona, y más escasamente al Sureste.

Las profundidades de yacencia de las aguas subterráneas, tienen una relación directa con la potencia acuífera, donde aguas que yacen en zonas cercanas a la superficie se corresponden con escasas potencias acuíferas, y viceversa; resultando las mayores potencias hacia el Noreste y Sureste, fundamentalmente. Se demuestra la variabilidad que manifiesta este parámetro, de acuerdo al comportamiento del relieve del terreno. De manera general, las aguas estudiadas se corresponden con acuíferos freáticos, por lo que en aquellos donde existen aguas con presión, los niveles en los pozos generalmente se encuentran a profundidades menores de 1m, y en muchos casos, los pozos vierten sus aguas a la superficie del terreno, lo que significa, que las presiones llegan a ser considerables (zonas Levinston, Cristino, Maceo y Mir), ejemplo de ello es un pozo (108) ubicado al Noroeste, donde su profundidad de yacencia de 0m demuestra la presencia de aguas artesianas, aunque las mismas no se encuentran estudiadas (Figura 3).

Mapa de Hidroisohipsas

Este mapa refleja la disposición del nivel de las aguas subterráneas del sector Valle del Cauto. De esta manera, se encuentran mayores cotas con respecto al nivel del mar, alcanzando al Noreste los 200m de yacencia, las cuales coinciden con la zona de alimentación del valle. El comportamiento de las hidroisohipsas corroboran la marcada influencia del relieve, los ríos y/o afluentes y depresiones del terreno existentes en la zona, mostrando una disminución hacia el Sureste y Suroeste, que resulta la zona de descarga, con dirección hacia el río Cauto.

Leyenda

Figura 4. Mapa de Hidroisohipsas del Valle del Cauto.

La zona de alimentación puede estar favorecida por las aguas superficiales, de diferentes génesis, por regadío, infiltración, ya sea de precipitaciones (aunque en el territorio predomina la escasez pluviométrica) o desde una presa o canal – Presa Güirabo al Noroeste, o por  variación del piso impermeable. Sin embargo, la zona de descarga, que visiblemente coincide con la llanura del Cauto con hidroisohipsas más espaciadas y cotas inferiores (‹80m), reflejan que la descarga se efectúa hacia el cauce del río Cauto, resultando el dren principal del territorio. Precisamente en esta área existe uniformidad en la distribución y espaciamiento de las hidroisohipsas, y coincide con la formación litológica más joven de sedimentos marino-aluviales del Cuaternario, la Fm. Cauto.

El flujo subterráneo preferentemente se ubica con dirección Noreste-Suroeste, a medida que disminuye su pendiente, en dirección  al río principal del territorio. Los mayores niveles de yacencia de estas aguas se corresponden con las pequeñas y medianas elevaciones que bordean el Norte del sector, donde existen las mayores pendientes de dichas aguas.

En el sector estudiado, la mayoría de los afluentes existentes se distribuyen hacia el Norte, irregularmente alineados, relacionado a esto,  el comportamiento de las isolíneas muestran la relación existente entre las aguas subterráneas y las superficiales. De manera general, predominan las aguas freáticas, producto a las litologías que albergan condiciones para formar acuíferos freáticos, aunque este territorio es típico de formar complejos acuíferos. Los principales acuíferos del sector, resultan de formaciones carbonatadas y sedimentos friables (formaciones Camazán - facie carbonatada y Cauto), existiendo 5 principales (de Miguel 1992). Esta es la razón, por la cual de acuerdo a la disposición de los ríos secundarios y a su vez de las curvas de nivel que caracterizan la yacencia de las aguas subterráneas, en ocasiones un acuífero puede alimentar a un río o alimentarse del mismo, e incluso puede ser un acuífero freático en el que ocurran ambos procesos. Esto demuestra la complejidad hidrogeológica que caracteriza al sector en análisis.

Mapa de Trasmisividad

Partiendo del concepto de que una roca cuando es acuífera, por sus condiciones de gradiente hidráulico y disposición del flujo del agua subterránea en una unidad de tiempo, permite que el agua circule a través de la misma, es decir, que pueda ser trasmisible, se concluye que el sector Valle del Cauto por su variabilidad litológica, se corresponde con una trasmisividad diversa (Figura 5). Se manifiestan valores que fluctúan desde resultados inferiores a los 100 m2/día hasta alcanzar cifras que superan los 1000 m2/día, manifestándose dichas variaciones, incluso, dentro de una misma formación geológica. De esta forma, se observa un predominio en el territorio de trasmisividades con valores intermedios, de manera aislada se comportan las litologías con trasmisividades bajas, y más delimitadas aquellas que alcanzan valores que exceden los 1000 m2/día.

Las litologías con menores trasmisividades (‹ 100 m2/día) se concentran de forma dispersa y puntual hacia el Norte (Noreste y Noroeste) preferentemente, aunque se dan casos distribuidos en las inmediaciones de la zona de descarga. Las mismas están asociadas a litologías poco permeables con contenidos de materiales arcillosos y/o arenosos, rocas compactas o con escaso agrietamiento, como las serpentinitas, las gabrodiabasas, e incluso de calizas compactas y arcillas. Se corresponden principalmente con las formaciones geológicas Camazán  (facies arcillosa y carbonatada), Cauto e Iberia, y en menor medida con la Fm. Vigía (Figura 2).

Figura 5. Mapa de Trasmisividad del Valle del Cauto.

Las mayores trasmisividades se concentran al Sureste del sector, y en menor medida al Noroeste y Centro del valle. Se observa una correspondencia con depósitos marino-aluviales existentes en la Fm. Cauto que permiten la elevada circulación de aguas subterráneas, reflejando la alta variedad litológica que posee dicha formación al estar representada por diferentes permeabilidades. En el caso donde se distribuyen en la Fm. Camazán, tanto en su facie arcillosa como carbonatada, se denota que en presencia de la primera facie, se relaciona con estructuras disyuntivas que favorecen el tránsito de las aguas en el material impermeable arcilloso, que no favorece la circulación lateral de las mismas. Sin embargo, en presencia de dicha formación (Camazán) en su facie carbonatada, se vincula a calizas cavernosas y calizas que están regidas por sistemas de fallas o que demuestran estar altamente agrietadas provocados por procesos de intemperismo, que favorecen la elevada permeabilidad de estas litologías.

Mapa de Caudal específico

El Caudal específico como variable considerada en la caracterización del sector Valle del Cauto, reporta información asociada al nivel de acuosidad que presentan las formaciones geológicas existentes, estrechamente relacionado a su vez con la permeabilidad y trasmisividad que posean estas rocas. Así, se consideraron tres intervalos principales para definir las acuosidades presentes, desde muy baja acuosidad (‹ 1l/s.m), valores intermedios que oscilan en valores de 1-10l/s.m, y por último, las áreas que registran los mayores valores de dicho parámetro asociada a zonas de alto agrietamiento, fallas, carso.

Se disponen las rocas con más baja acuosidad con una pequeña distribución puntual que se extiende a lo largo de toda el área, en menor medida vinculadas a la secuencia olistostrómica de la Fm. Hatico hacia el Noroeste (Figura 2), y a la Fm. Camazán – facie carbonatada cuando presenta compuestos arcillosos aislados al Noroeste y Sureste. Los depósitos aluviales más jóvenes del sector, representados por la formación cuaternaria Cauto, son los que concentran las mayores litologías que contienen bajas permeabilidades, y se corresponden con escasas trasmisividades. Se considera estén vinculados a los depósitos areno-arcillosos que presenta dicha formación, que actúan como formaciones  litológicas muy impermeables, los cuales no superan los 0.1 l/s.m.

Sin embargo, al efectuar un análisis comparativo con el mapa de trasmisividad, existen áreas con altos caudales que reportan trasmisividades puntuales, y que todos los casos concuerdan al encontrarse a poca profundidad, demostrando su elevado potencial ante la contaminación (Figuras 2, 3, 5 y 6).

Figura 6. Mapa de Caudal específico del Valle del Cauto.

Se manifiestan preponderantemente valores de acuosidades intermedias  en todo el valle, caracterizando a las formaciones geológicas que predominan en dicho sector, Camazán – facies arcillosa y carbonatada y los depósitos jóvenes de la Fm. Cauto. Su permeabilidad y caudal específico se representan con valores un poco más elevados, causados por el agrietamiento y fallamiento al cual está sometida el área, sumándole la formación de estructuras conductoras del recurso subterráneo, es decir, canales de poca magnitud provocados por la disolución de rocas carbonatadas que favorecen en cierta medida la circulación de dichas aguas, los cauces de los afluentes existentes dentro del sector.  Estos no deben presentar grandes dimensiones ya que sus caudales no exceden los 10 l/s.m.

Es notoria, las concentraciones alineadas de litologías que demuestran la presencia de grandes acuosidades, sin embargo, el mapa Esquemático Geológico, no refleja la relación de estructuras disyuntivas, para reflejar dicho alineamiento. De esta manera, se considera como causa principal de la elevación de los valores de dicho parámetro, las  litologías gravosas y arenas gruesas al Sureste del sector que forman parte de la Fm. Cauto, en la cual existe cierta relación con fallas que están favoreciendo la circulación de aguas subterráneas a través de ellas y que están siendo almacenadas y trasmitidas a través de estas litologías. Esto mismo ocurre en elevadas permeabilidades representadas por la facie arcillosa de la Fm. Camazán, en la cual se corrobora una manifestación de fallas que favorecen que en rocas arcillosas, que constituyen generalmente impermeables, se estén presentando con un grado de acuosidad elevado, con dirección hacia el Norte. El resto de las grandes permeabilidades enmarcadas al Noreste y Noroeste del sector, se relacionan preferentemente dentro de las formaciones Hatico y Camazán – facie carbonatada, no solo a las litologías con alto grado de fracturación y/o desplazamiento por fallas, si no también a la formación de carso en las rocas de la facie carbonatada, y cauces de ríos.

Las variaciones reportadas por el parámetro que representa la acuosidad en la formación Cauto, también está relacionada con los diferentes depósitos aluviales de la misma y su variabilidad en planta y perfil.

Mapa de Regionalización hidrogeológica de la provincia Holguín

El mapa de Regionalización hidrogeológica de las aguas subterráneas  de la provincia Holguín (Figura 7), muestra los principales yacimientos de aguas que se encuentran en el área de estudio (Cuenca Artesiana Caribe Oriental), así como, resaltando aquellos tramos que son más perspectivos para la explotación de aguas subterráneas en el Valle del Cauto, así como, sus límites y las reservas de explotación de los mismos con mineralización inferior a los 2 gr/l.

Figura 7. Mapa de zonación hidrogeológica de la provincia de Holguín (Blanco 2004) Mapa original de (de Miguel 1996).

El sector posee 8 tramos o yacimientos que demuestran la existencia de litologías muy permeables y trasmisibles que propician el tránsito de aguas subterráneas a través de las mismas. De esta manera encontramos los yacimientos Cabezuela (12 km2), Los Arroyos (61 Km2), Mir (20 Km2), Pedernales (22 Km2), Cristino (12 Km2), La Barrigona (5 Km2), La Felicia (10 Km2) y Coto (2 Km2). De los mismos, resaltan por el área que los caracteriza con mayor extensión, el tramo Los Arroyos  que es el más grande dentro de esta región, y en menor medida, los tramos Mir y Pedernales. Se consideran con menor área aquellos que ocupan los yacimientos La Barrigona y Coto.

Los yacimientos declarados coinciden con las zonas que reportan litologías con mayor permeabilidad, acuosidad y trasmisividad, que se encuentran generalmente cercanos a la superficie, considerando el costo de explotación, ya que no exceden los 10 m de profundidad de yacencia de las aguas subterráneas, y a su vez se encuentran favorecidos por la alimentación de estos acuíferos, por medio de ríos, trasmisividad de acuíferos cercanos o precipitaciones atmosféricas, ya que la dirección del flujo subterráneo resulta fundamentalmente hacia el Noreste - Suroeste (Figuras 2, 3, 4, 5, 6 y 7). De manera que las aguas con mejor calidad provienen fundamentalmente de formaciones geológicas que yacen a mayores cotas sobre el nivel del mar que así lo propician, ya que esta área es característica de litologías que naturalmente influyen negativamente en la composición química de las aguas subterráneas, si han de ser utilizadas con fines potables o irrigativos. Es por ello, que se requiere de un estudio minucioso no solo de las características hidrogeológicas de las aguas subterráneas del valle, sino también de las hidroquímicas, considerando además los factores de diferentes tipos y génesis que actúan elevando el grado de salinidad de suelos y aguas del sector.

Tabla 1. Regionalización hidrogeológica de la Cuenca Artesiana Caribe Oriental en la provincia Holguín.

| Regionalización Hidrogeológica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estructura Hidrogeológica | Tramos o yacimientos | Área (km2) |
| C.A. Caribe Oriental | Cabezuela | 12 |
|  | Los Arroyos | 61 |
|  | Mir | 20 |
|  | Pedernales | 22 |
|  | Cristino | 12 |
|  | La Barrigona | 5 |
|  | La Felicia | 10 |
|  | Coto | 2 |
|  | Área complementaria | 815 |
|  | Subtotal | 959 |

CONCLUSIONES

- La profundidad de yacencia de las aguas subterráneas del valle se distribuyen irregularmente, relacionado con la litología y relieve del terreno dentro de la región, alcanzando valores menores de 5 m en las zonas altas hasta superar los 20 m de profundidad.

- El flujo de las aguas subterráneas tiene su dirección principal hacia el Noreste –Suroeste, repitiendo generalmente la dirección de pendiente del relieve del terreno, depresiones del terreno y ríos secundarios existentes en el sector.

- La trasmisividad  y el caudal específico es muy variable, con manifestaciones preferentemente de valores intermedios en todo el territorio. Existe coincidencia de las litologías más permeables por su acuosidad con aquellas que son más trasmisibles, asociadas a fallas, agrietamiento, a la formación de cavernas en litologías carbonatadas y en los sedimentos arenosos gruesos y gravosos de la  Fm. Cauto. Las litologías de baja permeabilidad se distribuyen de manera puntual en todo el valle.

- La acuosidad de los acuíferos es muy variable, hasta en una misma formación, desarrollándose zonas de valores elevados (›10 l/s.m)  y áreas donde las rocas son muy poco permeables (‹1 l/s.m).

- Los tramos más perspectivos para la explotación de aguas subterráneas en el valle, principalmente son: Los Arroyos (más extenso), Mir y Pedernales, resultando de menor extensión: La Barrigona y Coto.

AGRADECIMIENTOS

Los resultados de la presente investigación fueron posibles, gracias a la contribución de entidades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Holguín, quienes facilitaron la documentación existente acerca de la temática del área de estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBEAR, J.; I. BOYANOV; K. BREZSNYANSZKY; R. CABRERA; V. CHEJOVICH; B. ECHEVARRÍA; R. FLORES; F. FORMELL; G. FRANCO; I. HAYDUTOV; M. ITURRALDE-VINENT; I. KANTCHEV; I. KARTASHOV; V. KOSTADINOV; G. MILLÁN; R. MYCZYNSKI; E. NAGY; J. ORO; L. PEÑALVER; K. PIOTROWSKA; A. PSZCZOLKOWSKI; J. RADOCZJ; RUDNICKI; M. L. SOMIN. 1988: Mapa Geológico de Cuba. Escala 1:250 000. ACC.

BAZÁN M. 1988: Estudio de Mejoramiento de Suelos Valle del Cauto. Informe Técnico. Archivo Técnico: INRH-Holguín. 18p.

BLANCO J.L. & C. LLORÉNS. 2002: I Investigaciones hidrogeológicas de la nueva zona Managua-El Aserrío para el abasto a la Fábrica de Cerveza Bucanero S.A. Informe Técnico. Archivo Técnico: INRH-Holguín. 24p.

BLANCO J.L. & J.A. DÍAZ. 2005: Investigaciones hidrogeológicas para abasto a la Empresa de Envases de Aluminio, Holguín (ENVAL). Informe Técnico. Archivo Técnico: INRH-Holguín. 21p.

COLECTIVO DE AUTORES. 1986: Esquema Regional Precisado para la Utilización de los Recursos  Hídricos y de Suelos de las Provincias Orientales. Informe Técnico. INRH de Holguín. 250 p.

COLECTIVO DE AUTORES. 1994: Léxico estratigráfico digital. Ciudad de La Habana. IGP.

COLECTIVO DE AUTORES. 2002: Mapa Geológico Digital de la provincia de Holguín. Escala 1: 100 000. ACC.

DE MIGUEL C. 1986: Formación y evaluación de reservas de explotación de aguas subterráneas en formaciones Mioceno – Cuaternarias de la cuenca del Cauto República de Cuba. Universidad Politécnica de San Petersburgo. Rusia [Tesis Doctoral] 182 p.

DE MIGUEL C. 1992: Regionalización hidrogeológica de la provincia Holguín. Informe Técnico. INRH de Holguín. 28 p.

DE MIGUEL C. 1993: Estudio hidrogeológico preliminar para la argumentación de esquema de desalinización del Valle del Cauto. Informe Técnico. INRH de Holguín. 52 p.

DE MIGUEL C. 1996: Regionalización  hidrogeológica  de  la provincia  de Holguín. Informe Técnico. INRH de Holguín. 35 p.

# DE MIGUEL C. & Y. VÁSQUET-TASET, 2005: Regionalización hidrogeológica de la provincia de Holguín, República de Cuba. Minería y Geología 21 (3).

FERNÁNDEZ S. 1990: Investigaciones hidrogeológicas realizadas para el sistema de riego Urbano Noris. Informe Técnico. Archivo Técnico: INRH-Holguín. 21p. ficus.pntic.mec.es/ibus0001/rural/factores.html  [consulta: 16 feb 2011]

FORTE H. 1993: Esquema de drenaje sur de la provincia Holguín. Informe Técnico. Archivo Técnico: INRH-Holguín. 30p.

GUERRA B. 1990: Estudios hidrogeológicos para Mejoramiento de suelo “Valle del Cauto“. Tramo Mir-Cacocum. INRH, Holguín.

LLORÉNS C. 1984: Estudios hidrogeológicos para el abasto de agua subterránea a la Fábrica de Cerveza Holguín. Informe Técnico. Archivo Técnico: INRH-Holguín. 26p.

LLORÉNS C. 2004: Investigaciones hidrogeológicas de un área de las terrazas del río Cauto, para abasto a poblado Urbano Noris. Informe Técnico. Archivo Técnico: INRH-Holguín. 10p.

LLORÉNS C. & A. HIDALGO. 2004: Investigaciones hidrogeológicas de la nueva zona Managua-El Aserrío para el abasto a la Fábrica de Cerveza Bucanero S.A. Informe Técnico. Archivo Técnico: INRH-Holguín. 9p.

LLORÉNS C. & G. MORALES. 2009: Investigaciones hidrogeológicas de la calidad de las aguas subterráneas Cuenca Cauto Municipios Holguín y Báguanos. Informe Técnico. Archivo Técnico: INRH-Holguín 15 p.

MAXIMOVA O. 1992: Datos hidrológicos para la desalinización del Valle del Cauto. Informe Técnico. Archivo Técnico: INRH-Holguín. 6p.

SARSEMBAER S. 1983: Informe sobre las condiciones hidrogeológicas de la cuenca Maceo-San Germán y evaluación de las reservas de las aguas subterráneas. Informe Técnico. Archivo Técnico: INRH-Holguín. 18p.